ГПОУ  «Осинниковский горнотехнический колледж»

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

МДК.05.02 «Механизация и автоматизация

горного производства» (Рудничный транспорт)

Методические указания и контрольные задания

для студентов  заочного отделения

по специальности:

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Составил: Русских М.В., преподаватель ГПОУ ОГТК

2024

Методические рекомендации

по выполнению контрольной работы

При выполнении контрольных работ графическая часть должна быть выполнена с соблюдением требования ГОСТа на машиностроительное черчение. В конце контрольной работы должен быть представлен список использованной литературы дата и роспись. Вариант контрольной работы выбирается в соответствии с шифром студента.

В таблицах вариантов по горизонтали и вертикали располагаются цифры от 1 до 0. Вариант выбирается по последним двум цифрам шрифта. Предпоследняя цифра берется в таблице по вертикали, последняя по горизонтали.

Например, шифр студента 127. В таблице по вертикали находим цифру 2, по горизонтали цифру 7, пересечение второго столбца и седьмой строки даст номера вопросов контрольной работы.

Написать вопрос контрольной работы, в соответствии со своим вариантом. Изучить данный вопрос по учебной литературе, указанной в методических рекомендациях, достаточно в полном объеме: указать следующий вопрос и т.д.

В методических указаниях приведены решения типовых задач.

В конце работы: указать перечень литературы, использованной при выполнении работы (автор, название книги, издательство, год издания).

Контрольная работа предъявляется преподавателю при сдаче экзаменов. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается.

Вопросы:

  - Ремонт и ПБ при эксплуатации рельсового пути.

  - Грузовые вагонетки, их параметры и классификация.

  - Описать основные узлы грузовых вагонеток.

  - Конструктивные особенности вагонеток ВГ, ВД, ВДК и секционных поездов ПС.

  - Описать сущность пакетно - контейнерной доставки «ПАКОД».

  - Описать способы очистки шахтных вагонеток.

  - Описать конструкцию вагонеток для перевозки людей по горизонтальным выработкам типа ВП и ВПГ.

  - Конструкция вагонеток для перевозки людей по наклонным выработкам типов ВЛН1; ВЛН2; ВЛНЗ.

  - Эксплуатация и хранение вагонеток, правила безопасности при работе с ними.

  - Классификация локомотивов, основные понятия и термины, типы применяемых локомотивов.

  - Описать область применения локомотивов в исполнении РН; РП; РВ.

  - Описать ходовую часть локомотивов (колесные пары, буксы, редуктор, система рессорного подышивания.

  - Описать назначение и конструкцию рамы, механического тормозного устройства, песочной системы локомотивов.

  - Опишите назначение составных частей пневматической системы локомотивов.

  - Опишите назначение составных частей гидравлической системы локомотивов.

  - Требования, предъявляемые к тяговым двигателям. Часовая и длительная мощности, электромеханические характеристики тяговых двигателей.

  - Типы тяговых двигателей, применяемые на шахтных локомотивах. Описать конструкцию двигателя ДПТР-12.

  - На каких электровозах применяется реостатная систем управления и описать ее сущность, преимущества и недостатки.

  - На каких электровозах применяется система управления с секционированием тяговой батареи и ослаблением магнитного потока главных полюсов? Описать ее сущность, преимущества и недостатки.

  - На каких электровозах применяется тиристорная бесступенчатая система управления? Описать ее сущность.

  - Назначение и устройство контролера КРВ-2. Ездовые и тормозные его позиции.

  - На каких электровозах применяется электродинамическое торможение? Описать его сущность, преимущества и недостатки.

  - Назначение, устройство выключателя ВАР-4м, механические блокировки, виды защит.

  - Устройство никель-железных аккумуляторов. Типы щелочных аккумуляторных батарей.

  - Основные электрические величины аккумуляторов и аккумуляторных батарей.

  - Эксплуатации аккумуляторных батарей.

  - Контрольно-измерительные приборы для обслуживания аккумуляторных батарей.

  - Опишите о назначении и конструктивных особенностях электровозов АРП7 и АРВ7.

  - Опишите о назначении конструктивных особенностях электровозов АМ8Д и 2АМ8Д.

  - Приведите сравнительную характеристику электровозов АРП10, АРП14 и АРП28.

  - Опишите типы зарядных устройств, функции, выполняемые ими и их преимущества и недостатки.

  - Лебедка МК7, ее назначение, устройство, кинематическая схема.

  - Лебедка ЛВД2, ее типоразмеры, устройство, кинематическая схема.

  - Грузовые лебедки, назначение, типы, основные узлы.

  - Область применения канатного транспорта, классификация и основные схемы концевых откаток.

  - Опишите оборудование, приспособления и устройства концевых канатных откаток.

  - Опишите устройство и принцип работы жестких и канатных барьеров.

  - Погрузочная машина 1ПНБ-2, описать область применения, ее устройство.

  - Описать работу кинематической схемы погрузочной машины 1 ПНБ-2.

  - Типы погрузочных машин непрерывного действия. Описать их отличительные особенности.

  - Погрузочная машина 1ППН-5, область применения, основные узлы, устройство механизмов подъема и опускание ковша и передвижения машины.

  - Типы погрузочных машин периодического действия. Описать их особенности.

  - Описать область применения, оборудование, ПБ при эксплуатации скреперных установок.

  - Назначение, область применения, канатных дорог крессельного типа МДК.

  - Назначение, область применения, устройство монорельсовой дороги с дизельным приводом 2МДД.

  - Назначение,   устройство,   место   установки   толкателей,   путевых   стопоров,   опрокидывателей, компенсаторов высоты.

  - Опишите технологические схемы  и оборудование производства работ на клетьевом  и скиповом стволах.

  - Типы угольных складов и применяемое на них транспортные средства.

  - Охрана природы и защита окружающей среды при работе транспорта.

  - Описать механизацию на лесных складах.

Задачи к контрольной работе

Задача 51

Выемка угля осуществляется комбайном 2КЦТГ со скоростью подачи 2,5 м/мин, при ширине захвата 1,6 м, мощность пласта m = 0,6 м, длина лавы 120 м, угол падения пласта  = 6о. Транспортирование угля осуществляется по падению. Выбрать скребковый конвейер и выполнить проверочный расчет.

Примечание: Расчетная производительность конвейера определяется производительностью комбайна.

Qk=60⋅Vn⋅b⋅m⋅γ⋅c, т/ч

где Vn- скорость подачи комбайна, м/мин;

b- ширина захвата, м;

m- мощность пласта, м;

γ- вес 1 м 3 угля в массиве, т/м 3;

c= 0,97 – коэффициент извлечения угля.

Задача 52

Определить во сколько раз уменьшится сопротивление движению груженой ветви конвейера С5О,   работающего  с  производительностью  90 т/ч.  при   транспортировке  угля  вверх  под  углом   = 12о, если повысить скорость движения цепи с V = 0,8 м/с до V – 1,07 м/с.

Примечание: Ввиду того, что сопротивление движению пропорционально на 1 м длины груженой ветви.

Задача 53

Выемка угля осуществляется очистным комбайном 1К101У, со скоростью подачи 2,8 м/мин, ширина захвата 0,63 м, мощность пласта 0.8 м, длина лавы 100 м, угол падения плата 8о. Транспортирование угля осуществляется по падению. Выбрать тип передвижного скребкового конвейера  и выполнить проверочный расчет.

Задача 54

Выемка угля осуществляется очистным комбайном 2К52МУ, со скоростью подачи 4,4 м/мин, ширина захвата 0,63 м, мощность пласта 1,25 м, длина лавы 110 м, угол падения пласта 7о. Транспортирование угля  осуществляется по падению. Выбрать тип передвижного скребкового конвейера, выполнить проверочный расчет и построить диаграмму натяжения скребковой цепи.

Задача 55

Шахта по газу III категории и опасная по пыли. Откаточный горизонт имеет два участка, расположенных на разных крыльях; соответственно длинна и сменная производительность участков L1 = 1,5 км; Асм1 = 200 т/смену; L2 = 2 км;  Асм2 = 150 т/смену; выдача породы не производится; средний (преобладающий) уклон откаточных путей в сторону движения груженых составов iср = 4 0/ 00. Выбрать тип аккумуляторных электровозов, вагонеток и произвести расчет откатки.

Задача 56

Шахта по газу сверхкатегорная и опасная по пыли, откаточный горизонт имеет два участка. Соответственная   длина,  сменная  производительность  участков  и  преобладающий  уклон  равны  L1 = 1,1 км; i1 = 4,75 0/ 00; Асм1 = 450 т/смену; L2 = 0,9 км; i2 = 4,8 0/ 00; Асм2 = 330 т/смену; выдача породы не производится. Выбрать тип аккумуляторных электровозов, вагонеток и произвести расчет откатки.

Задача 57

Произвести расчет откатки, если откатка она производится электровозами АРП14-900, суммарная откаточная производительность Ам = 1200 т/смену,  средневзвешенная  длинна  откатки Lс.в. = 2 км, средний уклон остаточных путей iср = 4 0/ 00, для откатки используется секционный поезд ПС3, 5-900.

Задача 58

Подобрать тип и произвести проверочный расчет ленточного конвейера, установленного на капитальном уклоне. Расчетная производительность Q = 350 т/ч, угол падения ласта 14о , длинна уклона 400 м, материал уголь с максимальным размеров куска Qmax = 350 мм, атмосфера влажная. Построить диаграмму натяжения ленты.

Задача 59

Подобрать тип и произвести проверочный расчет ленточного конвейера, установленного на уклоне. Расчетная производительность q = 400 т/ч, угол падения пласта  = 8о, длинна уклона 650 м, материал – уголь с максимальным размером куска Qmax = 300 мм, атмосфера в шахте влажная. Расчет производить с построением диаграммы натяжения ленты.

Задача 60

Подобрать тип и произвести проверочный расчет ленточного конвейера, установленного на уклон. Расчетная производительность 280 т/ч, длинна уклона 750 м, гол падения пласта 5о, материал – уголь, максимальное кусковатость 400 мм, атмосфера в шахте влажная.

Таблица вариантов контрольной работы

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 50 60 | 2, 49 59 | 3, 48 58 | 4, 47 57 | 5, 46 56 | 6, 45 55 | 7, 44 54 | 8, 43 53 | 9, 42 52 | 10, 41 51 |
| 2 | 11, 40 51 | 12, 39 52 | 13, 38 53 | 14, 37 54 | 15, 36 55 | 16, 35 56 | 17, 34 57 | 18, 33 58 | 19, 32 59 | 20, 31 60 |
| 3 | 1, 21 51 | 2, 22 52 | 3, 23 53 | 4, 24 54 | 5, 25 55 | 6, 26 56 | 7, 27 57 | 8, 28 58 | 9, 29 59 | 10, 30 60 |
| 4 | 11, 31 60 | 12, 32 59 | 13, 33 58 | 14, 34 57 | 15, 35 56 | 16, 36 55 | 17, 37 54 | 18, 38 53 | 19, 39 52 | 20, 40 51 |
| 5 | 21, 41 60 | 22, 42 59 | 23, 43 58 | 24, 44 57 | 25, 45 56 | 26, 46 55 | 27, 47 54 | 28, 48 53 | 29, 49 52 | 30, 50 51 |
| 6 | 1, 30 51 | 2, 31 52 | 3, 32 53 | 4, 33 54 | 5, 34 55 | 6, 35 56 | 7, 36 57 | 8, 37 58 | 9, 38 59 | 10, 39 60 |
| 7 | 11, 40 60 | 12, 41 59 | 13, 42 58 | 14, 43 57 | 15, 44 56 | 16, 45 55 | 17, 46 54 | 18, 47 53 | 19, 48 52 | 20, 49 51 |
| 8 | 21, 50 60 | 22, 49 59 | 23, 48 58 | 24, 47 57 | 25, 46 56 | 26, 45 55 | 27, 44 54 | 28, 43 53 | 29, 42 52 | 30, 41 51 |
| 9 | 11, 31 51 | 12, 32 52 | 13, 33 53 | 14, 34 54 | 15, 35 55 | 16, 36 56 | 17, 37 57 | 18, 38 58 | 19, 39 59 | 20, 40 60 |
| 0 | 1, 41 51 | 2, 42 52 | 3, 43 53 | 4, 44 54 | 5, 45 55 | 6, 46 56 | 7, 47 57 | 8, 48 58 | 9, 49 59 | 10, 50 60 |

Приложение

Таблица 1

Технические параметры скребковых конвейеров

| Параметры | ТИП КОНВЕЙЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СК-38 | С-50 | С-53М У | 1СР-70М | СПД -87Д | СП- 87П | СП-202 | СП-301 | СПЦ-151 | СПЦ-261 | СПМ -46 | 2СР-70М |
| Производительность, т/ч | 100 | 180, 250 | 180 | 500 | 300 | 600 | 432 600 | 600-990 | 240 300 | 900 | 120 | 700 525 |
| Линейная масса цепи со скреб н/м | 95 | 184 | 118 | 184 | 196 | 203 | 203 | 294 | 223 | 180 | 114 | 184 |
| Мощность двигателя кВт | 22 | 32, 45, 55 | 32, 45 | 32, 45 | 45 | 55, 110 | 55, 110 | 55 | 45,55 | 55,110 | 22 | 55 |
| Скорость движения цепи, м/с | 0,64 | 0,8 1,07 | 0,8 | 1,024 | 1,12 | 1,34 | 1,0 1,24 | 0,81, 38, 1,06, 1,12 1ПН | 1,0 1,25 | 1,4 | 0,8 | 1,37 1,024 |
| Колич. двигателей на конвейере | 1-2 | 1 | 1 | 2-4 | 3 | 2-4 | 2-4 | 4 | 2,1 | 2-4 | 3 | 2 |
| Разрывное усилие цепи, кн | 290 410 | 350 410 | 290 | 410 | 410 | 480 | 410 | 720 | 600 | - | 220 | 410 |
| Число цепей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Тип Цепи | 18 х 64-7 | 8 х 64-8 | Раз- борн. | 18 х 64-9 | 18 х 64-9 | 18 х 64-9 | 18 х 64-9 | 24 х 86-7 | 20 х 89 | Нет дан-ных | 14 х 50-7 | 14 х 64-9 |
| Длинна конвейера в поставке, м | 100 150 | 120 150 | 120 150 | 150 120 |  | 150 200 | 150 300 | 120 180 | 180 | - | 170 | 100, 150, 200 |

Таблица 2

Технические параметры и область применения ленточных конвейеров

| Тип конвейера | Максим. произв. т/ч | Макс. возмож., м | Скор. ленты, м/с | Мощность привод., кВт | Кол-во привод. бараб. | Диаметр роликов приводного барабана | Тип ленты | Прочность лен., КН | Масса 1 метра, кг | Область примен. по углу наклона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Л80У, Дл 1Л80У-04 | 330/ 420 | 500 | 1,6 2,0 | 40 | 2 | /400 | 2Ш-80-4- 1К(А0-100- 4,5-2-С 38 | 314 |  | -10+10 |
| 2Л80 | 300/420 | 1000 | 1,6 2,0 | 2х55 | 1 | /400 | 2Ш-80-4ТК-200-4,5-2-С | 470 |  | -3+6 |
| 1Л80У-02, 1Л80У-05 | 420/ 520 | 500 | 2,0, 2,5 | 40 | 2 | /400 | 2Ш-80-4ТК-200-4,5-2-С | 314 |  | -3+6 |
| 1Л80-02 | 330/420 | 200 | 2,0, 1,6 | 40 | 2 | /400 | ПВХ- 120800-4 | 314 |  | -10+10 |
| 1ЛТ80 | 130/420 | 500 | 2,0, 1,6 | 40 | 2 | /400 | ПВХ- 120800-4 | 314 |  | -3+16 |
| 2ЛТ80 | 330/420 | 1000 | 2,0, 1,6 | 110 | 1 | /500 | 2Ш-80-4ТК-200-4,5-2-С | 470 |  | -3+6 |
| 1ЛБ80 | 300/400 | 1000 | 2,0, 1,6 | 40 | 1 | /500 | ПВХ- 120800-4 | 314 |  | -3+16 |
| 1ЛТ100/ | 850 | 1000/ | 2,5 | 180/ | 1 | /600 | 2Ш-1000-6-ТК2100-4,5 | 1200 |  | -10+10/ -3+10 |
| 1Л1100-01 |  | 1500 |  | 270 |  |  | 2-С |  |  | -3+18/ |
| 1Л100К1/ 1Л100К1-01 | 590 | 450/ 1000 | 2,0 | 75/ 150 | 1 | /630 | 2Ш(ГОСТ20-70) | 600/ 750 |  | -3+18 |
| 1Л100К1-02 | 590 | 1000 | 2,0 | 150 | 1(62) | 630 | 2Ш(ГОСТ20-70) | 750 |  | -3-16 |
| 2Л100У | 850 | 1000 | 2,5 | 180 | 1(62) | 630 | 2Ш(ГОСТ20-70) | 1760 | 30 | -10+18 |
| 2Л100-02/ 2Л100У-02 | 850 | 1500/ 700 | 2,5 | 270 | 1(3/2) | 630 | 2РТЛО-1500 | 1760 | 30 | -3+18 |
| 2ЛЛ100 (3Л100У-02) | 550 (680) | 1100 | 2,0 | 500 | 1(62) | 800 | 2РТЛО-1500 | 2840 | 30 | -3+18 |
| 3Л100У | 850 | 1100 | 2,5 | 50 | 1(62) | 800 39 | 2РТЛО-1500 | 2840 | 44 | -3+18 |
| 1ЛУ120/ 2ЛУ120А 2ЛУ120Б/ 2ЛУ120В | 1200/ 1500 1500 | 1000 1000 | 2,5/ 3,15 3,15 | 500/ 1000 1500/ 1000 | 1(62/ 62) 3(36) 3(26) | 800/ 1250 1250 | 2РТЛО-1500 2РТЛО-3650 2РТЛО-2500 | 1760/ 2840 3620/ 2840 | 36/ /44 | -3+18 -3+18 |
| 2ЛУ100 | 530 | 1000 | 1,6 | 200 | 1 |  | 2РТЛО-1500 | 2450 | 37 | -3+18 |
| 1ЛБ100 | 530 | 1000 | 1,6 | 100 | 1 |  | ЭК300 | 1180 | 16,5 | -16 |

Таблица 3

Величина коэффициента КП

| Форма ленты | Величина КП при угле откоса, град. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 |  |
| Плоская Лотковая | 240 550 | 325 625 |  |

Таблица 4

Величина допустимых размеров кусков угля, породы от типа и ширины ленты

| Ширина ленты, м | Допустимый размер куска угля и породы, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2Ш, ПВХ, 2РТЛО | 2РШ |
| 0,8 1,0 1,2 и более | 300/150 500/300 500/300 | 300/300 500/300 500/500 |

Примечание: в числителе указан размер куска, в знаменателе – порода.

Таблица 5

Средние линейные нагрузки от массы ленты

| Лента | л.ср. (да Н/М) при ширине ленты В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Резинотканевая Резинотросовая | 4,5 - | 9 - | 11 - | 14 - | 16,6 - | 20 47,5 | 24 57,5 | 28 72,5 | 34,5 78,5 |

Таблица 6

| Ширина ленты В, м | Эквивалентный коэффициент сопротивления W, при длине, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | > 200 | > 200 |
| 0,8 > 0,8 | 0,04 0,035 | 0,06 0,04 |

Таблица 7

Линейные нагрузки от массы вращающихся частей роликоопор верхней

и нижней ветви ленты

| Насыпная плотность | Расстояние между опорами (м) |  |  | q’p и q’p (да Н/м) при ширине ленты В, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Груза γ т/м3 | верх. ветви L’p | верх. ветви L’p | 450 |  | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |  |

g” Верхняя ветвь ленты

| <1,6 | 1,2 | - | 8,3 | 9,6 | 10,4 | 15,0 | 17,2 | 20,3 | 39,6 | 52,5 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

g” Нижняя ветвь ленты

| <1,6 | - | 2,4 | 2,5 | 3,1 | 4,4 | 8,0 | 9,0 | 11,8 | 16,7 | 18,2 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 8

Значение тягового фактора ема для ленточных конвейеров

| Род барабана, атмосферные условия | Коэфф. трения, м | Значение ема при углах обхвата α град. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 180о | 210о | 240о | 270о | 330о | 360о | 400о |
| Обточенный барабан, влажная атмосфера | 0,2 | 1,88 | 2,08 | 2,31 | 2,57 | 3,17 | 3,52 | 4,05 |
| Футерованный резиной барабан, влажная атмосфера | 0,25 | 2,2 | 2,5 | 2,85 | 3,25 | 4,23 | 4,83 | 5,74 |
| Обточенный барабан, сухая атмосфера | 0,3 | 2,57 | 3,01 | 3,52 | 4,12 | 5,64 | 6,6 | 8,14 |
| Футерованный резиной барабан, сухая атмосфера | 0,4 | 3,52 | 4,34 | 5,34 | 5,35 | 10,04 | 12,39 | 16,38 |

Таблица 9

Запас прочности конвейерных лент

| Тип | Тип ленты | Запас ленты, (н/см при угле установки, град) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | 10 |
| Грузовой Грузо-людской | Резинотросовая Тканевая Резинотросовая Тканевая | 7 8,5 8,5 9,5 | 8,5 9 9,5 10 |

Таблица 10

Технические характеристики электровозов

| Тип | Скорость движения, км/ч | Масса, т | Тяговое усиление, Н |  | Сила тока, А |  | Тип двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | час. | длит. | час. | длит. |  |
| 5АРВ2М АРВ7 Ам-8Д АРП-10 АРП-14 К-10 К-14 | 4,4 7,2 7,2 7,2 9,4 12,2 12,8 | 5 7 8 10 14 10 14 | 7000 9100 11600 12500 18000 16600 23500 | 3500 3950 6000 6250 8600 7730 9800 | 90 116 125 125 144 142 204 | 45 50 62 62 68 66 90 | ЭДР-7п ДРТ-10А ДРТ-12 ДРТ-13 ДРТ-23,5 ЭТ-31 ЭТ-46 |

Таблица 11

Характеристика грузовых вагонеток

| № п/п | Параметрыя |  | Тип вагонетки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВГ- 1,3 | ВГ- 1,4 | ВГ- 1,6 | ВГ- 2,5 | ВГ- 3,3 | ВД- 3,3 | ВДК- 1,5 | ВДК- 2,5 | ВП- 5,6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. |  | Вместимость, м3 Колея, мм Прочность сцепки, кН Основные размеры, мм: длина ширина высота Масса, т | 1,3 600 60 2000 880 1300 0,61 | 1,4 600 60 2400 850 1230 0,674 | 1,6 600 60 2700 850 1200 0,706 | 2,5 900 60 3850 1320 1400 1,29 | 3,3 900 60 3850 1320 1400 1,29 | 3,3 900 70 3575 1350 1400 1,71 | 1,5 900 60 2400 850 1400 1,4 | 2,5 900 70 2900 1240 1400 1,86 | 5,6 900 70 4900 1350 1550 2,6 |

Таблица 12

Значение коэффициентов сцепления колес с рельсами

| Состояние рельсов | Значение коэффициента |
| --- | --- |
| Покрыты жидкой углевой и породней грязью | 0,7 |
| Влажные, практически чистые | 0,09 |
| Чистые мокрые | 0,13 |
| Посыпаны песком | 0,24 |
| Покрыты песком, разбавленным в результате предшествующей поездки | 0,18 |

Таблица 13

Значение удельных сопротивлений движению вагонеток

| Вместимость кузова, м3 | Удельное сопротивление движению вагонеток |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | груженных Wr |  | порожних Wn |
| 1,6 | 10 | 12 |  |
| 2,5 | 9 | 11 |  |
| 3,3 | 7 | 9 |  |
| 5,6 | 6 | 7 |  |

Литературы

  - Татаренко А.М., Макицкой И.П. Рудничный транспорт. М., Недра, 1990.

  - Братченко Б.Ф. Рудничный транспорт и механизация вспомогательных работ. М., Недра, 1987.

  - Хорин В.Н. Машины и оборудование для уголных шахт. М., Недра, 1987.

  - Правила безопасности в угольных шахтах. М.. Недра, 1995.

  - Конвейеры ленточные шахтные. Методика расчета ОСТ12.14.130-79 МУП СССР.

  - Сафонов Г.Н. Машинист шахтного электровоза. М., Недра, 1991.