Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Осинниковский горнотехнический колледж»

МДК 01.04 Механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и комплексов

(Автоматизация производства)

Методические указания и контрольные задания

для студентов - заочников

по специальности:

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

2024

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой  профессионального модуля ПМ 01 «Ведение технологических процессов горных и взрывных работ» на основе ФГОС по специальности  21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых.

Организация-разработчик: ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»

Введение

Комплексная механизация и автоматизация технологических процессов, автоматизированных систем управления на базе вычислительных машин являются важной составляющей научно-технического процесса. На предприятии горнодобывающей промышленности осуществляется широкая программа комплексной механизации и автоматизации основных и вспомогательных производственных процессов, совершенствуются горные машины и комплексы в направлении оснащения их автоматическими устройствами и средствами вычислительной техники. Получают дальнейшее развитие, и повышается эффективность автоматизированных систем управления и вычислительных центров.

Обслуживанием автоматических устройств и систем в горной промышленности  занимаются специалисты, подготовка которых ведется в учебных заведениях.

Программой - дисциплины предусматривается изучение основ теории элементов автоматики и телемеханики, технических средств автоматизации, комплексной аппаратуры и схем автоматизации производственных процессов.

Изучение дисциплины базируется на тех знаниях, которые студенты получили в результате изучения общей электротехники, основ электроники, электрооборудования, электроснабжения горных предприятий, а также таких - дисциплин как «Горная механика», «Горные машины»,
«Рудничный транспорт» и др.

В результате изучения дисциплины студент должен уметь читать схемы, у студентов должны быть сформированы глубокие знания теоретических основ устройства и работы элементов и систем автоматики и телемеханики, умения и навыки в управлении и эксплуатации технических средств и систем автоматики в угольной промышленности.

1. Общие методические указания

Студент-заочник, приступая к самостоятельному изучению, должен подробно ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и руководствоваться ими в работе.

Учебный материал лучше всего изучать в последовательности тем программы. Следует сначала изучить материал темы, конспектируя основные положения по учебнику, проверить свои знания, ответив на вопросы для самопроверки, после чего дать ответы на вопросы контрольной работы.

Желательно пользоваться учебниками, приведенными в данных методических указаниях, так как в расчете на них составлены методические указания к темам. Изучаемый материал следует конспектировать, выписывая основные определения, технические характеристики аппаратуры, вычерчивать электрические схемы, а также давать краткое описание работы электрических схем аппаратов.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, или в соответствии с ГОСТ 2.105 «Общие требования к текстовым документам» на стандартных листах формата А4 (297 Х 210), на компьютере. Текст помещается на одной стороне листа формата А4, печатается через полуторный междустрочный интервал с применением 14-го размера шрифта Times New Roman. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы. Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 4-5 знакам.

Каждое задание начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, библиографическому списку и приложениям.

Заголовки пишутся с заглавной буквы, без точки в конце, без подчёркиваний. Переносы в словах заголовков не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом составляет 2 интервала. Необходимо оставлять поля шириной 20-25мм для замечаний рецензента.

В заключении необходимо указать список литературы, используемой студентом при выполнении контрольной работы.

После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо исправить отмеченные ошибки и повторить недостаточно усвоенный материал. После получения не зачтённой работы студент должен в той же тетради выполнить ее снова по старому или новому варианту (в зависимости от указаний преподавателя) и предоставить работу на повторное рецензирование.

Учебными планами заочного обучения предусмотрено выполнение обучающимися нескольких практических заданий, которые выполняются в период учебно-экзаменационной сессии. Порядок и сдача зачета по практическим работам студент узнают на сессии.

К практическим работам студенты допускаются после сдачи контрольной работы. К сдаче экзамена допускаются студенты, которые имеют зачет по контрольным и практическим работам.

Выполнению  подлежит  вариант,  номер  которого совпадает с двумя последними цифрами учебного шифра студента. Например, если шифр студента 208, то он должен выполнить «08» вариант.

Ответы   на   вопросы   должны   сопровождаться   необходимыми   схемами,   эскизами   или чертежами.

Требуемые чертежи и схемы следует выполнять аккуратно, с помощью чертежного инструмента, соблюдая ЕСКД. Размерности величин должны соответствовать Международной система единиц СИ. В конце работы поставить дату, подпись, привести учебники (автор, наименование и год издания), которыми студент пользовался при выполнении работы, и оставить две страницы для рецензии.

Неаккуратное выполнение контрольной работы, переписывание из учебника отдельных разделов в качестве ответов на вопросы, плохое выполнение чертежей и схем могут явиться причиной возвращения и для повторного выполнения.

Работы, выполненные не по своему варианту, не зачитываются и возвращаются студенту.

Содержание  программы

Введение

Цели и задачи предмета. Роль и значение автоматизации производства в техническом процессе угольной промышленности.

Краткие сведения из истории развития и современном состоянии автоматизации производства. Вклад русских ученых в развитие автоматики и телемеханики.

Технико-экономическая эффективность перевода угольных шахт на комплексную механизацию и автоматизацию производства: улучшение режимов работы электромеханического оборудования, снижение затрат ручного труда и повышение культуры труда, увеличение производительности труда, снижение себестоимости добываемого угля.

Содержание предмета «Автоматизация производства», его значение и связь со смежными дисциплинами. Краткая характеристика тем дисциплины и обзор литературы по автоматизации и телемеханизации производства.

Литература: (1, с. 3-4), (2, с. 3-4).

Методические указания

Изучение необходимо начать с определения автоматики, как области науки и техники.

Ознакомиться с историей развития автоматики и телемеханики, вкладом русских ученых и инженеров в разработке автоматических систем управления и регулирования и внедрения этих систем в производство горной промышленности России.

Определить значение автоматизации в угольной промышленности, ее технико-экономическую характеристику при переходе на комплексную механизацию и автоматизацию производства.

Вопросы самоконтроля

- Дать определение автоматики, автоматизации производства и системы автоматики.

- Роль    и    значение    автоматизации        производственных    процессов    в    угольной промышленности.

- Вклад русских ученых в деле развития автоматики и телемеханики.

- Современное    состояние    и    перспективы    совершенствования    автоматизации    и телемеханизации угольных шахт.

Раздел 1. Основы автоматики и телемеханики

Тема 1.1. Основные понятия и определения автоматики

Общие сведения о способах управления, области их применения и технико-экономические обоснования к их выбору.

Структурные и функциональные схемы систем автоматики. Характеристика основных элементов функциональных схем. Классификация и характеристика воздействий систем автоматики.

Характеристики систем автоматики: автоматического управления, регулирования, контроля и защиты, их функциональные схемы.

Требования, предъявленные к элементам и системам горной автоматики.

Литература: (2, с. 6-13), (1, с, 5-10)

Методические указания

Для успешного изучения курса «Автоматизация производства» необходимо отчетливо уяснить основные понятия и определения, применяемые в автоматике, уяснить отличие структурных от функциональных схем систем автоматики. Для этого рекомендуется рассмотреть электрическую, структурную и функциональную схемы по учебнику автора Поспелова  Л.П.   (рис.   1.1,   с.   11),   а  также функциональные   схемы   систем   автоматики САУ; САР; САЗ; САК (рис. 2, с. 12).

Вопросы самоконтроля

1.   Перечислите и охарактеризуйте способы управления объектами угольных шахт.

2.   Требования, предъявляемые к элементам и системам автоматики.

3.   Охарактеризуйте воздействие систем автоматики.

4.   Охарактеризуйте структурную и функциональную схемы систем автоматики.

5.   Охарактеризуйте элементы функциональной схемы.

6.   Дайте определение и характеристику систем:

а) автоматической защиты;

б) автоматического управления;

в) автоматического контроля;

г) автоматического регулирования.

Тема 1.2. Схемы автоматики в ЕСКД

Типы электрических схем в соответствии с действующим ГОСТ. Графические обозначения элементов в электрических схемах согласно действующим ГОСТ. Система маркировки цепей в электрических схемах. Правила выполнения и чтения электрических схем.

Литература: (2, с. 16-21).

Методические указания

Для того, чтобы уметь читать электрические схемы, технически грамотно вычерчивать их, необходимо различать виды и типы электрических схем, хорошо усвоить требования ГОСТов к графическим и буквенно-цифровым обозначениям в электрических схемах. От того, как студент усвоит данный материал, будет зависеть качество выполнения контрольных работ, курсовых и дипломных проектов.

Материал данной темы наиболее полно изложен в (2, с. 16-21)

Вопросы самоконтроля

1.   На какие типы делятся электрические схемы согласно ГОСТ.

2.   Охарактеризуйте основные типы электрических схем.

3.   Система буквенно-цифровых обозначений в электрических схемах.

4.   Маркировка кабелей и проводов в схемах.

5.   Основные правила чтения и выполнения электрических схем.

Тема 1.3. Датчики

Определение и классификация датчиков. Технические требования к датчикам.

Параметрические датчики: активного сопротивления, индуктивные, емкостные и магнитоупругого типа.

Генераторные датчики: термопары, пьезоэлектрические, магнито-индуктивные, тахогенераторные.

Радиационные датчики.

Измерительные мосты с датчиками. Датчики преобразований угла поворота.

Назначение, устройство и принцип действия специальных датчиков, применяемых у угольной промышленности: для контроля температуры подшипников. А также уровней жидкостей и сыпучих материалов, положений (перемещений) движущихся объектов, состояния и движения (скорости) рабочих органов (лент, скребковых цепей) конвейеров и давлений воздушных потоков.

Методические указания

Датчики являются самыми ответственными элементами в системе автоматики, их параметры определяют надежность работы системы.

От качества датчиков, их исправности, правильности эксплуатации зависит работа аппаратуры автоматизации.

При изучении устройства, принципа работы датчика учащемуся необходимо обратить внимание на действие чувствительного элемента, с помощью которого происходит преобразование входящего сообщения в сигнал.

Особое внимание обратить на датчики, применяемые в угольной промышленности: ЭД-1, ДУ-1, ДМ-2м, ДКС, БКВ, ТДЛ-2, ДКТ-1 и др.

Вопросы самоконтроля

1.   Определение датчика и чувствительного элемента.

2.   Классификация датчиков.

3.   Чувствительность и инерционность датчиков.

4.   Назначение, устройство и принцип действия датчиков:

4.1 активного сопротивления, индуктивных, емкостных и магнитоупругого типа;

4.2 термопары, пьезоэлектрических, тахогенераторных, магнито-индуктивных.

5. Назначение, устройство и принцип работы сильсинов в индикаторном и трансформаторном режимах.

6.   Устройство и принцип действия радиационных датчиков.

7.   Принцип работы уравновешенного моста с датчиками.

8.   Принцип работы неуравновешенного моста с датчиками.

9.   Устройство, принцип действия датчиков:

- контроля температуры: ТДЛ-2, ТД-70, ДКТ-1, ТДП-231 У;

- датчиков скорости: ДМ-2М, ДКС, БКВ;

- датчиков уровней: ЭД-1, ДУ-1;

- электроконтактного термометра;

- КСЛ-2; КТВ-2.

Тема 1.4. Реле и распределители

Определение реле, их классификация. Устройство и принцип действия электромагнитных реле постоянного и переменного тока. Поляризованные реле. Герконовые реле.

Параметры и характеристики реле. Методы и схемы изменения временных параметров реле. Реле времени.

Схемы искрогашения на контактах реле.

Распределители электромеханические, моторные и бесконтактные.

Методические указания

Реле является одним из основных и наиболее распространенных элементов автоматики. Они нашли применение во всех областях техники: автоматическом регулировании, при автоматизации и телемеханизации производства. Наибольшее применение получили электромагнитные реле, которые делятся на реле постоянного и переменного тока.

При изучении электромагнитных реле необходимо вначале изучить и уяснить принцип их действия и только после этого приступить к изучению их конструкции.

Необходимо изучить конструкцию следующих типов реле: РКН, РКМ, ПЭ-5, РЭС-9, РЭС-22, РЭС-29, РЭС-10, РЭС-32 и другие.

Особое внимание следует уделить конструкции и принципу действия герконовых реле, обладающих большой надежностью в работе и высоким быстродействием.

Конструкция и принцип действия распределителей, различных реле хорошо
освещены в рекомендуемой литературе.

Кроме этого следует изучить методы и схемы изменения времени срабатывания и отпускания реле и схемы искрогашения на контактах реле. Эти вопросы хорошо освещены в литературе (2, с. 39-41).

Вопросы самоконтроля

1.  Поясните отличие электромагнитных нейтральных от поляризованных реле.

2. Чем отличаются по конструкции реле постоянного тока от реле переменного тока.

3.   Что такое время срабатывания реле?

4.   Что такое коэффициент возврата реле?

5.   Назовите параметры, характеризующие работу реле.

6.   Перечислите способы изменения временных параметров реле.

7.   От чего зависит величина электромагнитной силы реле?

8.   Какие существуют схемы искрогашения на контактах реле?

9.   Принцип работы герконового реле и его применение.

10. Распределители электромеханические.

11. Бесконтактные распределители на магнитных элементах, их применение в горной автоматике и телемеханике.

12. Устройство и принцип действия реле времени:

12.1.    с часовым механизмом типа ЭВ-1;

12.2.    моторных типа ВС;

12.3.    тепловых;

12.4.    пневматических;

12.5.    моторного коммутатора.

Тема 1.5. Искрозащита электрических цепей

Понятие искробезопасности. Способы обеспечения искробезопасности электрических цепей.

Литература: (7, с. 67-81)

Методические указания

Одним из мероприятий по обеспечению безопасного применения электрооборудования в шахте является создание искробезопасной аппаратуры.

Искробезопасность достигается применением искробезопасных цепей, которые не создают искру, способную поджечь горючую смесь газов. Студенту необходимо изучить все способы обеспечения искробезопасности электрических цепей. Этот материал освещен в рекомендуемой литературе.

Вопросы самоконтроля

1.   Понятие искробезопасности электрической цепи.

2. Нижний и верхний предел взрывоопасной концентрации метано-воздушной смеси.

3. Объяснить сущность основных способов обеспечения искробезопасности электрических

цепей:

3.1.ограничение мощности электрических цепей;

3.2.уменьшение влияния реактивных элементов цепи с помощью искрогасящих шунтов;

3.3.увеличением искробезопасности мощности    путем искусственного ограничения длительности разряда.

Тема 1.6. Общие сведения о телемеханике

Основные понятия телемеханики: сообщение, информация, виды информации, сигнал,
канал связи, линия связи.

Классификация и характеристика систем телемеханики по выполняемым функциям: телеуправление (ТУ), телесигнализация (ТС), телерегулирование (ТР), телеизмерение (ТИ). Структура телемеханической системы, назначение структурных элементов.

Признаки сигналов и устройство связи систем телемеханики. Одноканальные и многоканальные системы. Многократное использования выделенных или занятых линий связи.

Характеристика методов избирания систем телемеханики.

Методические указания

Телемеханизация расширяет возможности автоматизации, соединяет воедино для совместной работы рассредоточенные объекты и участки шахты. Роль телемеханики еще больше возрастает при внедрении на шахтах автоматизированных систем управления производством и применением электронных управляющих вычислительных машин.

При изучении материала этой темы студент должен усвоить прежде всего основные понятия и определения телемеханики с ее импульсными признаками, разобрать одноканальные и многоканальные системы, многократное использование выделенных или занятых линий связи, а также следующие методы избирания телемеханики: качественный, комбинационный, распределительный и кодовый.

Вопросы самоконтроля

1. Дайте определение телемеханики, системы телемеханики и телемеханизации производства.

2.   Охарактеризуйте системы телемеханики ТУ, ТС, ТИ, ТР.

3.   Перечислите и охарактеризуйте качественные признаки сигналов.

4.   Дайте определение канала связи

5.   Какие линии связи используются в каналах связи.

6. Какая система телемеханики называется многоканальной и ее отличия от одноканальной?

7.   В чем заключается сущность создания искусственных цепей.

8.   В чем заключается сущность частотного уплотнения линии связи?

9.   Что называется избиранием, и какие методы избирания используют?

10. Охарактеризуйте системы с качественным методом избирания.

11. Объясните отличительные особенности комбинационного метода избирания.

12. Охарактеризуйте системы с распределительным методом избирания.

13. Объясните сущность кодового метода избирания.

Раздел 2. Автоматизация производственных процессов

Тема. 2.1. Специальные технические средства автоматизации угольных шахт

Назначение, классификация исполнительных устройств и механизмов. Двигатели исполнительных механизмов. Устройство и принцип работы специальных устройств и механизмов.

Средства контроля температуры, скорости, уровней сыпучих и жидких материалов, положения и сигнализация.

Методические указания

В этой теме учащийся должен изучить назначение, устройство винтовых моторных приводов типа ПВМ, электрогидравлических толкателей типа ТЭГ, приводов для дистанционного и централизованного управления стрелочными переводами на угольных шахтах типа ПМС-4; ППС-4 приводов для управления задвижками при автоматизации процессов водоотливных установок ПЗ-1, ПЗГЗ, приводов ПДС-1, которые применяют при автоматизированных комплексах по обмену вагонеток в клетях подъемных установок для открывания и закрывания стволовых дверей, а также электромагнитного вентиля ВЭМП-1, используемые для переключения в гидромагистралях.

В исполнительных механизмах с электродвигательным приводом применяют двигатели постоянного и переменного тока с устройством и принципом действия, которых также следует ознакомиться, например, с двигателем постоянного тока серии СЛ, с двухфазным асинхронным двигателем типа АСМ и с однофазными асинхронными двигателями типа СД.

При автоматизации процессов угледобычи широко применяют различную аппаратуру контроля, называемую специальными реле. Некоторая аппаратура, именуемая заводами-изготовителями датчиками, относится также к специальным реле, например, ДКПУ, ДКП-М. Студентам особое внимание следует обратить на изучение конструкции электрической схемы РКУ-1М, АКТ-2, УКС, РСА.

Вопросы самоконтроля

1.   Дайте общую характеристику исполнительных устройств.

2. Опишите устройство и принцип работы двигателей исполнительных механизмов.

3.   Объясните назначение, устройство и принцип действия:

3.1.  винтового привода ПВМ;

3.2.     толкателей ТЭГ;

3.3.     привода ПМС-4, ППС-4;

3. 4.    привода ПЗ-1.

4.  Объясните отличительные особенности привода ПЗ ГЭ.

5.   Объясните работу электрической схемы РКУ-1М при контроле одного или двух уровней сыпучего материала.

6.   Объясните работу электрической схемы РКУ-1М в режиме сигнализации.

7.   Объясните работу электрической схемы АКТ-2 при нормальном и аварийном режиме работы.

8.    Поясните работу электрической схемы РСА при обрыве рабочего органа конвейера.

9.  Для каких условий используют модификации датчика ДКПУ-22, ДКПУ-12 и ДКПУ-11.

Тема 2.2. Автоматический контроль содержания метана в шахтной атмосфере и подачи воздуха в тупиковые выработки

Задачи и средства автоматической газовой защиты.

Комплектная аппаратура автоматизации контроля содержания метана в шахтной атмосфере. Технические данные, состав аппаратуры, устройство, взаимодействие составных частей, принцип измерения метана. Изучение принципиальной электрической схемы комплектной аппаратуры контроля содержания метана.

Подготовка аппаратуры к работе, монтаж и техническое обслуживание.

Комплектная аппаратура автоматического контроля подачи воздуха в тупиковые выработки. Технические данные, состав аппаратуры, устройство и взаимодействие составных частей. Изучение принципиальной электрической схемы комплектной аппаратуры контроля подачи воздуха в тупиковые выработки.

Подготовка аппаратуры к работе, монтаж и техническое обслуживание.

Методические указания

В этой теме следует изучить анализаторы метана АТ1-1 и АТЗ-1 - для непрерывного автоматического контроля объемной доли метана в местах установки датчика ДМВ; а также аппаратуру АПТВ - автоматического контроля подачи воздуха в тупиковые выработки.

В настоящее время на шахтах применяют анализаторы метана АТЗ-1 и АТ1-1, состоящие из аппаратов сигнализации АС-9 (АТЗ-1), АС-8 (АТ1-1), преобразователей сигналов ППИ-1 и выносных датчиков метана ДМВ. Описание этих анализаторов имеется в руководстве по эксплуатации анализаторов метана АТ1-1 и АТЗ-1.

При выполнении  контрольной  работы  необходимо  описывать  анализаторы метана  АТ1-1 и АТЗ-1 с датчиками ДМВ. Подготовку анализаторов к работе, их настройку, монтаж в шахте, техническое обслуживание необходимо изучить по заводской инструкции по эксплуатации.

Аппаратура АПТВ описана в литературе (1, с. 144-151).

Места установки датчиков метана в очистных и подготовительных забоях, их настройку на отключение электроэнергии, а также правила установки датчика скорости ДСВ необходимо изучить по книге «Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах», - М.: Наука, 2015.

Вопросы самоконтроля

1.   Объясните функции, обеспечиваемые анализаторами метана АТ1-1 и АТЗ-1.

2.   Назовите составные части анализаторов метана АТ1-1 и АТЗ-1.

3.  Объясните функции, выполняемые датчиком ДМВ, его устройство, принцип работы, правила установки.

4.   Как производится подключение датчика ДМВ.

5.  Объясните функции, обеспечиваемые ППИ-1, его устройство и назовите основные блоки.

6.   Объясните функции, обеспечиваемые АС-8 и АС-9, поясните их конструктивные особенности.

7.   Объясните назначение подстроечных резисторов К.22, Ю8, К28, КЛ2, К.15 в блоке исполнительном ППИ-1.

8.  Объясните назначение подстроечных резисторов К.2, К.7, К.21, К.11 в блоке сигнализации и индикации. БСИ-1.

9.   ППИ-1 подключается к АС-8 с помощью четырехжильного телефонного кабеля. Поясните назначение каждой пары жил.

10. Объяснить работу элементов блока исполнительного  ППИ-1 при концентрации метана выше 1 %, но не выше 30% от установленного значения. Поясните работу электрической схемы АС-8 при этом.

11. Объясните работу схемы ППИ-1 и АС-8 при объемной доли метана выше допустимой нормы.

12. Назовите составные части АПТВ и их назначение.

13. Объясните устройство и принцип действия датчика ДСВ.

14. Каковы конструктивные особенности исполнительного устройства аппаратуры АПТВ.

15. Объяснить по принципиальной электрической схеме АПТВ местный пуск ВМП.

16. Объясните работу электрической схемы АПТВ при скорости воздуха в месте установки датчика ниже расчетной.

Тема 2.3. Автоматизация забойных машин и комплексов

Особенности и задачи автоматизации забойных машин.

Аппаратура предупредительной сигнализации и громкоговорящей связи. Назначение, выполняемые функции, состав аппаратуры, технические данные, взаимодействие составных частей. Изучение принципиальной электрической схемы.

Обслуживание и эксплуатация аппаратуры предупредительной сигнализации и громкоговорящей связи.

Аппаратура дистанционного управления пускателями забойных машин и комплексов. Технические данные, состав аппаратуры, выполняемые функции, взаимодействие составных частей. Изучение принципиальной электрической схемы аппаратуры управления забойными машинами и комплексами.

Обслуживание и эксплуатация аппаратуры управления пускателями забойных машин и комплексов.

Автоматизация подачи и регулирования нагрузки угледобывающих машин (с гидравлической подающей частью).

Аппаратура автоматического управления выемочными машинами в профиле пласта.

Аппаратура автоматического управления очистными комбайнами с вынесенной системой подачи (ВСП). Состав аппаратуры, выполняемые функции.

Комплекс устройств автоматизации струговых установок.

Автоматизация управления гидрофицированной крепью.

Комплекс устройств автоматизации комбайнов КУАК, назначение, состав аппаратуры.

Автоматизация проходческих комбайнов и буровых машин. Программное управление движением исполнительного органа и автоматической ориентация комбайнов в пространстве.

Автоматическое регулирование нагрузки приводного электродвигателя проходческих и буровых машин.

Комплексная автоматизация проходческого оборудования и перспективы использования
промышленных роботов.

Методические указания

При проработке данной темы студенту необходимо, прежде всего, изучить назначение, устройство и принцип работы аппаратуры предупредительной сигнализации и громкоговорящей связи АС-ЗСМ.

Для изучения рекомендуется «Руководство по эксплуатации» аппаратурой АС-ЗСМ.

После этого необходимо изучить аппаратуру управления механизмами добычного забоя АУЗМ, САУК-М, аппаратуру управления с вынесенной системой подачи К-103А и КА-80, комплекс устройств автоматизации комбайнов КУАК, автоматический регулятор нагрузки комбайнов «УРАН», аппаратуру автоматизированного управления стругами «АРУС-1М», а также принципы автоматизации проходческих комбайнов.

Вопросы самоконтроля

1.   Задача автоматизации забойных машин.

2.   Назначение и состав аппаратуры АС-ЗСМ.

3.   Назначение и состав аппаратуры САУК-1М.

4.   Назначение и состав аппаратуры АУЗМ.

5.   Назначение, состав регулятора нагрузки «УРАН».

6.   Что входит в состав аппаратуры автоматического управления комбайнами К-103 А и КА-80.

7.   Охарактеризуйте аппаратуру КУАК.

8.   Назначение и составные узлы регулятора нагрузки «ПРИЗ-М».

9. Объяснить по функциональной схеме работу системы программного управления режущим органом проходческого комбайна в плоскости пласта.

Тема 2.4. Автоматизация рудничного транспорта

Задачи и требования, предъявляемые к автоматизации конвейерных линий.

Средства автоматизации конвейерных линий.

Комплектная аппаратура автоматизации конвейерных линий. Технические данные, структура комплекса и порядок выполнения технических команд. Блоки, узлы, элементы электрической схемы комплекса, их назначение и работа. Изучение принципиальной электрической схемы в разных режимах.

Экономическая эффективность и перспективы автоматизации конвейерного транспорта.

Эксплуатация автоматизированных конвейерных линий.

Автоматизация рельсового транспорта. Дистанционное и автоматизированное управление приводами рудничных электровозов.

Комплекс устройств для автоматического считывания информации, о номере электровоза, направления его движения, управления стрелочными переводами и схемами СЦБ. Технические данные, состав аппаратуры, изучение принципиальной электрической схемы комплекса.

Схемы СЦБ на подземном электровозном транспорте.

Автоматизация обмена и разгрузки вагонеток в околоствольном дворе. Автоматизация канатных откаток.

Методические указания

В этой теме студенту следует ознакомиться со средствами автоматизации конвейерных линий. Затем приступить к изучению комплексной аппаратуры АУК-1М, которая описана в литературе (1), но наиболее полное описание этой аппаратуры приведено в заводской инструкции по эксплуатации.

Далее необходимо изучить аппаратуру, управления стрелочными переводами НЭРПА, аппаратуру дистанционного и автоматизированного управления приводами рудничных электровозов и ознакомиться с назначением, комплектностью и общим принципам работы АБСС-1М.

Вопросы для самопроверки

1. Основные требования ПБ, предъявляемые к автоматизации конвейерных линий.

2.  Устройство и принцип работы датчиков:

2.1. контроля схода ленты КСЛ-2,

2.2. кабель-тросового выключателя КТВ-2,

3.  Назначение, устройство и работа электрической схемы аппаратуры орошения.

4.   Назначение и комплектность аппаратуры АУК-1М.

5.  Объяснить работу аппаратуры АУК-1М в исходном состоянии, при пуске в автоматическом и ремонтно-наладочном режимах, при заштыбовки, пробуксовке и сходе ленты.

6.   Назначение и состав комплекса НЭРПА-1.

7.   По электрической схеме «НЭРПА-1» объяснить работу при переводе стрелки с кабины движущегося электровоза.

8.   Комплекс «СТАРТ», назначение, выполняемые функции, состав.

9.   Аппаратура «ТЭРА», перечислите назначение элементов структурной схемы.

10. Аппаратура АБСС-1, назначение, выполняемые функции, состав.

Тема 2.5. Автоматизация водоотливных установок

Требования к автоматизации установок водоотлива. Способы и схемы заливки насосов. Средства автоматического управления и контроля водоотливных установок.

Комплектная аппаратура автоматизации водоотливных установок. Технические данные, состав аппаратуры, конструкция, взаимодействие составных частей аппаратуры.

Изучение принципиальной электрической схемы комплектной аппаратуры автоматизации водоотливных установок.

Правила технической эксплуатации аппаратуры автоматизации водоотливных установок.

Методические указания

При проработке темы необходимо изучить способы заливки насосов, средства автоматического контроля - датчики уровня, реле производительности, реле давления, температурный датчик. Особое внимание уделить изучению аппаратуры автоматизации водоотлива типа ВАВ.

Вопросы самоконтроля

1.   Роль и значение автоматизации водоотливных установок.

2.   Требования, предъявляемые к автоматизации водоотливных установок.

3. Существующие схемы и способы заливки насосов при автоматическом управлении.

4.   Устройство и принцип работы РПФВ-1 К.

5.   Устройство и принцип работы реле контроля давления РДВ.

6.   Устройство и принцип действия термодатчика ТДЛ-2.

7.   Назначение и комплектность аппаратуры ВАВ.

8.   Работа схемы ВАВ при верхнем уровне воды.

9.   Работа схемы ВАВ при аварийном уровне воды.

10. Как осуществляется включение резервного насоса в аппаратуре ВАВ.

11. Действие защит, автоматический контроль и сигнализация аппаратуры ВАВ.

Тема 2.6. Автоматизация вентиляторов главного проветривания

Требования, предъявляемые к автоматизации вентиляторов главного проветривания. Средства технологического контроля за работой вентиляторных установок.

Комплектная аппаратура автоматизации вентиляторов главного проветривания. Технические данные, комплектность, взаимодействие составных частей. Изучение схемы автоматизации вентиляторных установки главного проветривания.

Правила технической эксплуатации аппаратуры автоматизации вентиляторов главного проветривания.

Литература: (1, с. 151-158).

Прежде чем изучить аппаратуру автоматизации вентиляторных установок главного проветривания, необходимо повторить по горной механике технологические схемы и оборудование осевых и центробежных вентиляторных установок. После этого следует изучить назначение, устройство и принцип работы серийно выпускаемых в настоящее время аппаратур УАВШ и УКАВ-М. Сведения об этих аппаратурах приведены в рекомендуемой литературе.

Вопросы самоконтроля

1.  Перечислите требования к автоматизации установок главного проветривания.

2.   Характеристика приводов вентиляторных установок.

3.   Назначение и комплектность аппаратуры УАВШ.

4.   Каковы возможности и комплектность аппаратуры УКАВ-М.

5. Как осуществляется пуск вентиляторного агрегата, автоматизированного аппаратурой УКАВ-М.

6. Как осуществляется оперативное и аварийное отключение рабочего и автоматическое включение резервного вентилятора.

Тема 2.7. Автоматизация подъемных установок

Общая характеристика приводов подъемных машин. Принцип автоматизации подъемных машин.

Средства автоматизации управления подъемными машинами: путевые программные аппараты (аппарат задания и контроля хода), бесконтактные сильсинные командоаппараты, комплекс управления пневмоприводом тормоза подъемных машин, аппаратура управления гидравлическим приводом тормоза подъемных машин, регуляторы давления. Принципиальная электрическая схема управления пневмоприводом тормоза.

Защитные и блокировочные устройства в схемах управления подъемными машинами.

Принципиальная электрическая схема управления подъемной машиной с асинхронным приводом.

Схемы автоматизации подъемных машин с приводом постоянного тока. Функциональные
узлы и блоки, их взаимодействие.

Перспективы развития автоматизации подъемных машин.

Методические указания

Автоматизация подъемных машин на шахтах выполняется по индивидуальному проекту на базе различных серийно выпускаемых технических средств и аппаратуры.

Студенту необходимо после изучению основных положений по автоматизации подъемных установок с асинхронным приводом и приводом постоянного тока, изучить технические средства управления подъемными машинами.

Особое внимание необходимо уделить защитам и блокировкам, применяемых на подъемных установках, а также конструкцию и принцип действия устройств, выполняющих защиты и блокировки.

Следует изучить приведенные в литературе (1) принципиальные схемы управления подъемными машинами с асинхронным приводом и приводом постоянного тока.

Вопросы самоконтроля

1.   Что входит в состав подъемной установки.

2. Определите область применения асинхронных приводов и двигателей
постоянного тока.

3.   Какие функции выполняет путевой программный аппарат?

4.   Что входит в состав аппарата АЗК-1?

5.   Принцип действия АЗК-1.

6.   Назначение и принцип действия регуляторов РДВ, РДУ.

7.   Назначение, состав и принцип действия комплекса КУПТ.

8.  Объяснить по схеме (1, рис. 63) управление автоматизированной подъемной машиной с асинхронным приводом.

9.  Какие существуют схемы автоматизации подъемных машин с приводом постоянного тока?

10. Объяснить по схеме (1, рис. 67) работу электрической схемы по системе Г - Д с тиристорным возбудителем.

11. Область применения и преимущество системы ТП-Д.

12. Какие существуют защиты и блокировки на подъеме?

Тема 2.8. Автоматизация калориферных и компрессорных установок

Задачи и принципы автоматизации калориферных установок. Комплектная аппаратура, выполняемые функции, технические данные, составные части и их взаимодействие.

Задачи и принципы автоматизации компрессорных установок. Средства контроля сжатого воздуха, охлаждающей воды и системы смазки компрессоров. Автоматическое регулирование производительности компрессоров. Технологическая схема контроля автоматизированного компрессора.

Основные правила эксплуатации автоматизированных калориферных и компрессорных установок.

Литература: (1, с. 158-167), (2, с. 192-193).

Методические указания

Материал данной темы рекомендуется изучать в этой же последовательности, как он описан в содержании темы. При проработке вопросов автоматизации калориферных установок следует изучить устройство и принцип работы аппаратуры АКУ-3 (1, с. 158-167). Задачи и принципы автоматизации компрессорных установок описаны в рекомендуемой литературе.

Вопросы самоконтроля

1.   Задачи автоматизации калориферных установок.

2.   Назначение и комплектность аппаратуры АКУ-3.

3.   Объясните структурную схему аппаратуры АКУ-3.

4. Из каких подсистем состоит система автоматизации управления компрессором.

5.   Поясните принципы автоматизации компрессорных установок.

Тема. 2.9. Автоматизированные системы управления горным предприятием

Общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ). Структура и принцип управления АСУП. Особенности горнодобывающих предприятий и задачи АСУП. Автоматизированная система диспетчерского управления, как важнейшая подсистема АСУ. Структура диспетчерского управления, объем и номенклатура диспетчерской информации.

Технические	средства отбора информации в АСУТП. Технические
средства передачи информации. Технические средства обработки, отображений и представление информации.

Технические средства диспетчерской связи.

Подсистемы автоматического отбора, обработки информации в АСУТП шахты: «Очистные работы», «Подготовительные работы», «Локомотивный транспорт», «Энергоснабжение», «Проветривание», «Трудовые ресурсы».

Микропроцессорные средства диспетчеризации, автоматизации, телемеханики - микро ДАТ. Назначение, область применения. Принципы построения систем автоматического управления.

Внедрение МикроДАТ в АСУ ТП.

Перспективы направления развития АСУ.

Литература: (1, с. 234-260, с.265-272), (2, с. 195-215, с. 220-228).

Методические указания

Повышать эффективность использования технологического оборудования, совершенствовать методы организации и управления шахтой можно лишь при внедрении АСУ. В автоматизированных системах управления ЭВМ с огромной скоростью перерабатывают большие объемы информации, выполняют сложные математические и логические операции, превосходя возможности коллектива людей. Это в значительной степени повышает возможности диспетчера оперативно влиять на производственные процессы, принимать эффективные решения по их управлению.

Изучение материала рекомендуется начать с особенностей, задач и структуры АСУ. Затем приступить к проработке средств технического обеспечения автоматизированных систем управления, принципа работы и структурных схем подсистем автоматического отбора и обработки информации в АСУТП шахте.

Особое внимание обратить на изучение комплекса для контроля работы комбайнов «КРОК», отбора и передачи информации от объектов рельсового транспорта «КУРС», для считывания информации с жетона на ЭВМ «ИСУ-РИ».

Из технических средств передачи информации ознакомиться с комплексом УТШ.

Подсистемы автоматического сбора и обработки информации в АСУТП шахте хорошо освещены в рекомендуемой литературе.

Вопросы самоконтроля

1.   Охарактеризуйте уровни структуры управления и задачи АСУ разных уровней.

2.   Что представляет собой функциональная и отслеживающая части АСУ?

3.   Основные принципы построения и развития АСУ.

4.   Какова структура и организация диспетчерской службы горного предприятия?

5.   Технические средства отбора информации в АСУТП, перечислите их и кратко охарактеризуйте.

6.   Технические средства передачи информации.

7.   Назначение, принцип работы локальных подсистем.

7.1. «Трудовые ресурсы»;

7.2. «Проветривание»:

7.3. «Очистные работы»

8.   Перспективы направления развития АСУ в горной промышленности.

Вопросы контрольной работы № 1

1.  Описать роль и значение автоматизации производства в техническом прогрессе угольной промышленности.

2.   Охарактеризовать существующие способы управления машинами и механизмами.

3.  Структурные и функциональные схемы систем автоматики. Охарактеризовать элементы, входящие в функциональную схему.

4. Дать характеристику основных видов систем автоматики. Приведите их функциональные схемы.

5.   Охарактеризовать типы электрических схем.

6. Системы буквенно-цифровых обозначений, маркировка кабелей и проводов в электрических схемах.

7.   Определение реле, их классификация.

8.  Устройство и принцип действия электромагнитных реле постоянного тока. Опишите о контактах и катушках реле, их роли и исполнении.

9.   Поляризованные реле. Устройство, принцип действия и их типы.

10. Конструкция и принцип действия герконов и герконовых реле. Их преимущества.

11. Начертить и описать схемы искрогашения на контактах реле.

12. Конструктивные и схемные методы изменения временных параметров реле.

13. Определение датчика, их классификация и требования, предъявляемые к ним.

14. Устройство, принцип действия и область применения термосопротивлений.

15. Устройство, принцип действия и область применения полупроводниковых терморезисторов (термисторов).

16. Устройство и принцип действия индуктивных датчиков. Область их применения.

17. Устройство и принцип действия емкостных датчиков. Область их применения.

18. Устройство, принцип действия и область применения датчиков магнитоупругого типа.

19. Устройство и принцип действия магнитоиндукционного датчика ДМ-2М.

20. Устройство и принцип действия тахогенераторного датчика скорости ДКС, его назначение.

21. Устройство, принцип действия и назначение датчика бесконтактного контроля вращения БКВ.

22. Описать назначение, состав и принцип действия уравновешенного и неуравновешенного мостов.

23. Описать назначение сельсинов, их работу в индикаторном и трансформаторном режимах.

24. Определение телемеханики. Охарактеризуйте основные виды систем телемеханики. Начертить и описать структурную схему телемеханической системы.

25. Охарактеризуйте качественные признаки сигналов в системах телемеханики.

26. Дайте понятие канала и линий связи. Охарактеризуйте способы уплотнения каналов связи.

27. Начертите схему и опишите принцип действия качественной системы телемеханики с полярным признаком.

28. Начертите схему и опишите принцип действия качественной системы телемеханики с частотным признаком.

29. Начертите схему и опишите принцип действия распределительного метода избирания в
телемеханике.

30. Способы обеспечения искробезопасности электрических цепей с помощью искрогасящих шунтов.

31. Устройство и принцип действия электроконтактного термометра типа ЭКТ.

32. Устройство, принцип действия и область применения датчика уровня ДУ-1 и электродного датчика ЭД-1.

33. Устройство и принцип действия датчика температуры ТДЛ-2.

34. Устройство и принцип действия датчика контроля схода ленты КСЛ-2.

35. Устройство и принцип действия кабель-тросового выключателя КТВ-2.

36. Назначение, устройство и принцип действия привода винтового ПВМ.

37. Назначение, устройство и принцип действия привода моторно-стрелочного ПМС-4.

38. Устройство и принцип действия электрогидротолкателя ТЭГ.

39. Устройство и принцип работы привода задвижки ПЗ-1.

40. Назначение, устройство и принцип действия электромагнитного вентиля ВЭМП-1.

41. Назначение, устройство и принцип действия реле производительности РПФВ-1К.

42. Назначение, устройство и принцип действия реле давления РДВ.

43. Назначение, устройство и принцип действия реле давления РДС-1М.

44. Начертить схему аппарата контроля температуры АКТ-2 и описать ее действие при перегреве подшипников.

45. Начертить схему и описать работу реле РСА при затянувшем пуске рабочего органа конвейера.

46. Начертить схему реле РСА и описать действие при нажатии кнопки «Проверка».

47. Начертить схему реле РКУ-1М и описать ее работу при контроле двух уровней сыпучего материала.

48. Начертить схему реле РКУ-1М и описать ее работу в режиме сигнализации по «голым» приводам.

49. Начертить электрическую схему АКТЛ-1 и описать ее работу.

50. Начертить электрическую схему ДКПУ и описать принцип работы датчика.

Варианты контрольной работы № 1

| Номер варианта | Номера вопросов | Номер варианта | Номера вопросов | Номер варианта | Номера вопросов | Номер варианта | Номера вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1, 32, 24, 31, 44 | 26 | 9, 19, 28, 33, 49 | 51 | 1, 23, 30, 43, 50 | 76 | 10, 15, 29, 32, 46 |
| 02 | 2, 14, 25, 31, 45 | 27 | 11, 17, 29, 31, 46 | 52 | 2, 22, 29, 43, 49 | 77 | 8, 14, 27, 31, 48 |
| 03 | 3, 15, 26, 32, 46 | 28 | 12, 15, 30, 32, 47 | 53 | 3, 21, 28, 42, 48 | 78 | 6, 13, 25, 31, 49 |
| 04 | 4, 16, 27, 33, 47 | 29 | 8, 13, 29, 33, 48 | 54 | 4, 20, 27, 41, 47 | 79 | 4, 21, 24, 35, 45 |
| 05 | 5, 17, 28, 34, 48 | 30 | 10, 14, 28, 34, 44 | 55 | 5, 19, 26, 40, 46 | 80 | 2, 22, 30, 39, 48 |
| 06 | 6, 18, 29, 35, 49 | 31 | 12, 18, 27, 35, 45 | 56 | 6, 18, 25, 59, 45 | 81 | 11, 23, 39, 43, 50 |
| 07 | 7, 19, 30, 36, 50 | 32 | 1, 22, 26, 36, 46 | 57 | 7, 17, 24, 38, 44 | 82 | 9, 17, 24, 40, 46 |
| 08 | 8, 20, 30, 37, 50 | 33 | 3, 13, 25, 37, 47 | 58 | 8, 16, 24, 37, 46 | 83 | 7, 20, 25, 37, 44 |
| 09 | 9, 21, 29 38, 49 | 34 | 5, 14, 24, 38, 48 | 59 | 9, 15, 25, 36, 45 | 84 | 5, 18, 27, 34, 45 |
| 10 | 10, 22, 28, 39, 48 | 35 | 7, 15, 27, 39, 49 | 60 | 10, 14, 26, 35, 47 | 85 | 3, 16, 29, 31, 47 |
| 11 | 11, 23, 27, 40, 49 | 36 | 2, 16, 29, 40, 50 | 61 | 11, 13, 27, 34, 48 | 86 | 1, 14, 28, 35, 49 |
| 12 | 12, 13, 26, 41, 47 | 37 | 4, 17, 30, 41, 44 | 62 | 12, 23, 28, 33, 44 | 87 | 4, 18, 23, 39, 50 |
| 13 | 6, 15, 25, 42, 46 | 38 | 6, 18, 24, 42, 46 | 63 | 12, 20, 29, 32, 43 | 88 | 7, 22, 28, 42, 47 |
| 14 | 7, 17, 24, 43, 45 | 39 | 8, 19, 26, 43, 48 | 64 | 11, 17, 30, 31, 48 | 89 | 10, 21, 24, 40, 44 |
| 15 | 8, 19, 24, 42, 44 | 40 | 10, 20, 27, 35, 50 | 65 | 10, 14, 24, 35, 50 | 90 | 12, 13, 29, 31, 49 |
| 16 | 9, 21, 26, 40, 44 | 41 | 3, 23, 28, 40, 49 | 66 | 9, 13, 25, 36, 49 | 91 | 9, 14, 23, 34, 46 |
| 17 | 10, 23, 28, 38, 50 | 42 | 5, 21, 27, 39, 47 | 67 | 8, 15, 26, 37, 48 | 92 | 6, 18, 29, 39, 45 |
| 18 | 11, 14, 30, 36, 48 | 43 | 7, 22, 30, 34, 45 | 68 | 7, 16, 30, 38, 47 | 93 | 3, 19, 30, 38, 48 |
| 19 | 12, 16, 29, 34, 47 | 44 | 9, 15, 23, 38, 44 | 69 | 6, 17, 28, 39, 46 | 94 | 4, 21, 28, 32, 45 |
| 20 | 1, 18, 27, 32, 46 | 45 | 10, 16, 26, 33, 46 | 70 | 5, 18, 29, 40, 45 | 95 | 8, 16, 25, 34, 47 |
| 21 | 2, 20, 25, 31, 45 | 46 | 12, 17, 25, 31, 48 | 71 | 4, 19, 27, 41, 44 | 96 | 12, 22, 24, 37, 46 |
| 22 | 3, 22, 24, 41, 44 | 47 | 2, 19, 24, 33, 50 | 72 | 3, 20, 24, 42, 50 | 97 | 3, 17, 30, 39, 48 |
| 23 | 4, 23, 25, 39, 44 | 48 | 4, 20, 27, 35, 44 | 73 | 2, 21, 26, 43, 44 | 98 | 4, 23, 28, 38, 49 |
| 24 | 5, 23, 26, 37, 50 | 49 | 5, 13, 29, 37, 45 | 74 | 1, 22, 28, 34, 45 | 99 | 5, 18, 26, 34, 45 |
| 25 | 7, 21, 27, 35, 48 | 50 | 7, 14, 30, 38, 46 | 75 | 12, 23, 30, 33, 49 | 100 | 6. 19, 24, 36, 44 |

Вопросы контрольной работы №2

1.   Аппаратура АПТВ. Назначение, состав, выполняемые функции.

2.   Назначение, конструкция исполнительного устройства и датчика ДСВ, его установка и принцип работы.

3.   Начертить принципиальную электрическую схему аппаратуры АПТВ и описать ее работу при местном пуске рабочего ВМП (кнопкой «пуск» на исполнительном устройстве).

4.   Начертить принципиальную электрическую схему аппаратуры АПТВ и описать ее работу при местном останове рабочего ВМП (кнопкой «стоп» на исполнительном устройстве).

5.   Анализаторы метана АТ1-1 и АТЗ-1 (с датчиками ДМВ), состав, техническая характеристика, выполняемые функции.

6.   Датчик метана выносной ДМВ. Описать выполняемые функции, устройство, принцип работы и подключение.

7.   Преобразователь параметров измерительный. Выполняемые функции, установка,

подключение (объяснить назначение каждой пары жил телефонного кабеля, с помощью которого ППИ-1 подсоединяется к АС-8).

8.   Аппарат сигнализации Ас-8. Устройство, выполняемые функции. Начертить электрическую схему и описать работу при содержании метана выше нижнего уровня (но не более 30% от установленного значения) и выше верхнего уровня.

9.   Преобразователь параметров измерительной ППИ-1. Начертить схему и описать ее работу при содержании метана ниже нижнего уровня, выше нижнего уровня (но не более 30% от установленного значения) и выше верхнего уровня.

10. Из схемы ППИ-1 и ДМВ выделить измерительный мост, начертить его и объяснить работу. Описать назначение подстроечных сопротивлений К2; К.7 в БСИ.

11. Аппаратура «К103А». Назначение, состав, выполняемые функции.

12. Комплекс «КУАК», назначение, состав, выполняемые функции.

13. Аппаратура «АУЗМ». Назначение, состав, выполняемые функции.

14. Начертить структурную схему аппаратуры «АРУС» и описать ее работу.

15. Регулятор нагрузки УРАН, назначение, состав, выполняемые функции.

16. Система САУК. Назначение, состав, выполняемые функции.

17. Начертить функциональную схему регулирования нагрузки двигателей комбайна 4ПП-2М и описать работу.

18. Начертить функциональную схему программного управления режущим органом проходческого комбайна в плоскости забоя и описать принцип работы.

19. Назначение, выполняемые функции аппаратурой АУК-1М, Структура комплекса и порядок выполнения технологических команд.

20. Привести принципиальную электрическую схему АУК-1М и описать ее работу при затянувшемся пуске третьего конвейера (в работе пять).

21. Привести принципиальную электрическую схему АУК-1М и описать ее работу при обрыве рабочего органа третьего конвейера (в работе пять).

22. Начертить схему блока БУТ аппаратуры АУК-1М и описать ее работу в режиме «ремонт».

23. Привести принципиальную электрическую схему АУК-1М и описать ее работу при аварийной остановке конвейера с помощью голых проводов или кабель-тросового выключателя.

24. Комплекс «НЭРНА», назначение, состав, выполняемые функции. Начертить принципиальную электрическую схему аппаратуры «НЭРПА-1» и описать работу при местном переводе стрелок.

25. Начертить принципиальную электрическую схему аппаратуры «НЭРПА-1» и описать работу при переводе стрелок с кабины движущегося электровоза.

26. Требования, предъявляемые к автоматизации главного водоотлива.

27. Способы заливки насосов при их автоматизации.

28. Привести схему аппаратуры ВАВ и описать ее работу при достижении воды в колодце водосборника верхнего уровня. Объяснить работу схемы сигнализации.

29. Привести принципиальную схему ВАВ и объяснить ее работу при перегреве подшипника. Объяснить работу схемы сигнализации и как происходит включение резервного насоса.

30. Привести принципиальную схему ВАВ и объяснить ее работу при аварийном уровне воды в колодце водосборника.

31. Требования, предъявляемые к аппаратуре автоматизации вентиляторных установок.

32. Аппаратура УКАВ-М. Назначение, комплектность и выполняемые функции.

33. Что должны обеспечивать системы управления и автоматизации подъемных установок?

34. Состав, выполняемые функции и принцип действия путевого программного аппарата.

35. Регулятор давления РДУ, назначение и принцип действия.

36. Начертить принципиальную электрическую схему управления комплекса КУАПТ-2 и описать работу.

37. Приведите классификацию и охарактеризуйте схемы управления подъемными установками.

38. Задачи и принципы автоматизации компрессорных установок.

39. Аппаратура АКУ-3. Назначение, комплектность, выполняемые функции.

40. Задачи и структура автоматизированных систем управления горным предприятием.

41. Описать структуру диспетчерского управления, объем и номенклатуру диспетчерской информации.

42. Комплекса «КРОК» Назначение, состав, выполняемые функции, по структурной схеме описать ее работу.

43. Устройство ИСУ-РИ. Назначение, состав, пояснить принцип работы.

44. Комплекс устройств телемеханики УТШ. Назначение, модификации, состав.

45. Комплекс УФИ-ИРП. Назначение, выполняемые функции, состав.

46. Описать технические средства диспетчерской связи.

47. Начертить структурную схему и описать принцип работы подсистемы «Очистные работы».

48. Начертить структурную схему и описать принцип работы подсистемы «Трудовые ресурсы».

49. Начертить структурную схему и описать принцип работы подсистемы «Проветривание».

50. Назначение, область применения и общая характеристика МироДАТ.

Варианты контрольной работы № 2

| Номер варианта | Номера вопросов | Номер варианта | Номера вопросов | Номер варианта | Номера вопросов | Номер варианта | Номера вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1, 11, 19, 26, 40 | 26 | 5, 15, 19, 32, 40 | 51 | 10, 11, 19, 26, 40 | 76 | 2, 11, 25, 35, 50 |
| 02 | 2, 12, 20, 27, 41 | 27 | 1, 18, 20, 34, 43 | 52 | 9, 12, 20, 27, 41 | 77 | 10, 13, 20, 33, 48 |
| 03 | 3, 13,21,28, 42 | 28 | 3, 17, 20, 36, 40 | 53 | 8, 13, 21, 28, 42 | 78 | 8, 15, 22, 31, 46 |
| 04 | 4, 14, 22, 29, 43 | 29 | 4, 11, 19, 38, 46 | 54 | 7, 14, 25, 28, 42 | 79 | 6, 17, 24, 32, 44 |
| 05 | 5, 15, 23, 30, 44 | 30 | 10, 13, 22, 29, 49 | 55 | 6, 15, 24, 30, 41 | 80 | 7, 18, 25, 34, 42 |
| 06 | 6, 16, 24, 31, 45 | 31 | 8, 12, 25, 32, 48 | 56 | 5, 16, 23, 31, 42 | 81 | 9, 11, 24, 36, 40 |
| 07 | 7, 17, 25, 32, 46 | 32 | 7, 14, 20, 35, 47 | 57 | 4, 17, 25, 32, 43 | 82 | 5, 13, 23, 38, 41 |
| 08 | 8, 18, 25, 33, 47 | 33 | 9, 16. 23, 38, 46 | 58 | 3, 18, 24, 33,44 | 83 | 3, 15, 22, 35, 43 |
| 09 | 9, 17, 24, 34, 48 | 34 | 6, 18, 21, 26, 43 | 59 | 2, 18, 23, 34, 45 | 84 | 5, 17, 21, 34, 45 |
| 10 | 10, 18, 23, 35, 49 | 35 | 3, 12, 24, 30, 40 | 60 | 1, 17, 22, 35, 46 | 85 | 7, 18, 19, 33, 47 |
| 11 | 5, 16, 22, 36, 50 | 36 | 4, 16, 25, 35, 41 | 61 | 2, 16, 21, 36, 47 | 86 | 9, 14, 20, 34, 49 |
| 12 | 4, 14, 21, 37, 41 | 37 | 5, 17, 20, 39, 42 | 62 | 2, 15, 20, 37, 48 | 87 | 10, 16, 19, 37, 46 |
| 13 | 3, 15, 20, 38, 43 | 38 | 1, 13, 23, 37, 43 | 63 | 1, 14, 19, 38, 49 | 88 | 1, 18, 20, 39, 49 |
| 14 | 2, 13, 19, 39, 45 | 39 | 2, 17, 22, 35, 44 | 64 | 3, 13, 25, 39, 50 | 89 | 2, 13, 25, 26, 43 |
| 15 | 1, 12, 19, 25, 47 | 40 | 3, 14, 24, 33, 45 | 65 | 4, 12, 23, 39, 50 | 90 | 3, 15, 24, 27, 42 |
| 16 | 6, 11, 21, 27, 49 | 41 | 5, 18, 25, 31, 46 | 66 | 5, 11, 21, 38, 49 | 91 | 4, 11, 21, 28, 40 |
| 17 | 7, 18, 23, 29, 42 | 42 | 7, 14, 21, 29, 47 | 67 | 6, 11, 19, 37, 48 | 92 | 5, 12, 23, 29, 41 |
| 18 | 8, 16, 25, 31, 45 | 43 | 9, 13, 20, 26, 48 | 68 | 7, 15, 22, 36, 47 | 93 | 6, 14, 19, 30, 45 |
| 19 | 9, 14, 20, 33, 48 | 44 | 8, 12, 19, 27, 49 | 69 | 8, 18, 25, 35, 46 | 94 | 7, 18, 20, 27, 44 |
| 20 | 10, 12, 22, 35, 44 | 45 | 6, 11, 19, 28, 50 | 70 | 9, 17, 24, 34, 45 | 95 | 8, 17, 24, 28, 46 |
| 21 | 7, 11, 24, 37, 46 | 46 | 4, 15, 20, 29, 46 | 71 | 10, 12, 22, 33, 44 | 96 | 9, 16, 23, 29, 48 |
| 22 | 8, 13, 25, 39, 48 | 47 | 2, 17, 21, 30, 44 | 72 | 5, 18, 19, 32, 43 | 97 | 10, 15, 22, 30, 49 |
| 23 | 9, 15, 23, 26, 50 | 48 | 1, 16, 25, 34, 42 | 73 | 3, 16, 21, 31, 42 | 98 | 7, 14, 21, 31, 47 |
| 24 | 10, 17, 24, 28, 50 | 49 | 3, 18, 23, 33, 40 | 74 | 1, 14, 22, 39, 41 | 99 | 1, 15, 25, 32, 50 |
| 25 | 2, 16, 22, 30, 45 | 50 | 5, 11, 24, 32, 48 | 75 | 4, 12, 23, 37, 40 | 100 | 9, 13, 19, 26, 44 |

Перечень рекомендованной литературы

1. Батицкий В.А., Куроедов В.И., Рыжков А.А. Автоматизация производственных процессов и АСУ ТП в горной промышленности. - М.: Недра, 1991.

2.   Поспелов Л.П. Основы автоматизации производства. - М.: Недра, 1988.

3. Овчинников Ю.А. Кораблев А.А., Топорков А.А. Автоматизация подземного оборудования. Справочник рабочего. - М.: Недра, 1986.

4.   Батицкий В.А. Монтаж, наладка и эксплуатация систем автоматики.- М.: Недра, 1986.

5.   Демин В.В. Лабораторный практикум по рудничной автоматике и телемеханике. - М.: Недра, 1990.

6.   Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах. - М.: Недра, 2015.

7.   Царенко Е.Ф., Мирский М.И., Сухарев О.В. Горная электротехника. - М.: Недра, 1986.

8.   Анализаторы метана АТ-1; АТЗ-1. Руководство по эксплуатации 12. 04. 01 00 000 РЭ 1991.

9.   Аппаратура управления забойными машинами АУЗМ. Руководство по эксплуатации 0. 06.466 051 РЭ.

10. Аппаратура контроля поступления воздуха в тупиковые выработки АПТВ. Руководство по эксплуатации 0. 06. 466. 044 РЭ.

11. Аппаратура громкоговорящей связи и предупредительной сигнализации в лаве АС-ЗСМ. Руководство по эксплуатации 0. 06. 466. 063 РЭ.